АДМИНИСТРАЦИЯ

АРЖАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

АЛЕКСЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.02.2021 г.	                                                                                                             №  05

- Об утверждении программы комплексного

- развития систем коммунальной инфраструктуры

- Аржановского сельского поселения

Алексеевского муниципального района

В целях реализации Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Федеральной целевой программой «Комплексная программа модернизации и реформирования ЖКХ на 2021- 2034 годы»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить  программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Аржановского сельского поселения  Алексеевского муниципального района (Приложение).

2. Постановление главы Аржановского сельского поселения №98 от 30.12.2013 г. «Об утверждении «Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Аржановского сельского поселения Алексеевского муниципального района на 2014-2020г»» считать утратившим силу.

3. Настоящее постановление  подлежит размещению на официальном сайте администрации Аржановского сельского поселения Алексеевского муниципального района.

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

5. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Аржановского

сельского поселения                                                                          В. Ф. Гурина

Утверждаю:______________________

Глава   Аржановского

сельского поселения Алексеевского

муниципального района

В. Ф. Гурина

- Программа

- комплексного развития

- систем коммунальной инфраструктуры  Аржановского сельского поселения

- Алексеевского муниципального района

- на период 2021 - 2034 гг.

- Содержание

- 1. Паспорт                                                                                                                              4

- 1.1 Введение                                                                                                                           5

- 1.2 Цели и задачи                                                                                                                   5

- 2. Характеристика  Аржановского сельского поселения Алексеевского

- муниципального района                                                                                                      6

- 2.1 Показатели сферы жилищно- коммунального хозяйства муниципального

- образования                                                                                                                           7

- 2.2 Территориальное планирование                                                                                     8

- 3. Комплексное развитие системы теплоснабжения                                                     9

- 4. Комплексное развитие систем водоснабжения                                                          9

- 4.1 Анализ существующей организации системы водоснабжения                                     9

- 4.2 Характеристика основных проблем систем водоснабжения                                       10

- 4.3 Основные направления в решении проблем систем водоснабжения                        10

- 4.4 Пояснительная записка по предоставлению услуги водоснабжения по

- Аржановскому сельскому поселению                                                                                  10

- 4.5 Показатели работы системы водоснабжения в ст. Аржановская                                11

- 4.6 Обеспечение финансовой потребности по мероприятиям водоснажения                 11

- 5. Комплексное развитие системы утилизации (захоронения) ТБО                          12

- 5.1 Общие положения                                                                                                            12

- 5.2 Сооружения системы утилизации (захоронения) ТБО                                                  12

- Характеристика технологического процесса и техническое состояние оборудования

- 5.3 Оценка существующего резерва и дефицита мощности по оказанию                        12

- услуг утилизации (захоронения) ТБО

- 5.4 Потребители                                                                                                                     12

- 5.5 Перечень мероприятий                                                                                                   12

- 6. Комплексное развитие системы электроснабжения                                                12

- 6.1 Пояснительная записка по предоставлению услуги электроснабжения по

- Аржановскому сельскому поселению                                                                                  12

- 6.2 Показатели работы системы электроснабжения                                                          13

- 6.3 Схема доступной мощности системы электроснабжения в Аржановском

- сельском поселении                                                                                                              13

- 6.4 Проблемы и решения уличного освещения Аржановского сельского

- поселения                                                                                                                              13

- 6.5 Обоснование требований к системе электроснабжения, установленных

- стандартом качества                                                                                                            14

- 7. Комплексное развитие системы газоснабжения                                                      15

- 7.1 Показатели работы системы газоснабжения в Аржановском

- сельском поселении                                                                                                             15

- 7.2 Объекты газоснабжения. Характеристика технологического процесса и

- техническое состояние оборудования                                                                                15

- 7.3 Потребители                                                                                                                    15

- 7.4 Пояснительная записка по предоставлению услуги                                                    16

- 7.5 Обоснование требований к системе газоснабжения, установленных                       16

- стандартом качества                                                                                                            16

- 7.6 Требования к качеству услуг, закрепленных стандартом                                           17

- 8. Формирование сводного плана программных мероприятий комплексного

- развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования            18

- 9. Ожидаемые результаты реализации комплексного развития системы

- коммунальной инфраструктуры                                                                                     19

1. Паспорт

| Наименование программы | -Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Аржановского сельского поселения Алексеевского муниципального района Волгоградской области на 2021-2031гг» |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | - Федеральный закон от 6 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» - Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» # - Постановление Правительства РФ от 14 июня 2013 г. N 502 "Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов" - Генеральный план развития муниципального образования Аржановского сельского поселения Алексеевского муниципального района |
| Заказчик Программы | - Администрация Аржановского сельского поселения |
| Разработчик Программы | - Администрация Аржановского сельского поселения |
| Исполните и Программы | - Администрация Аржановского сельского поселения |
| Цели Программы | - Обеспечение к 2034 году собственников помещений жилых домов всеми коммунальными услугами нормативного качества - Обеспечение надежной и стабильной поставки коммунальных ресурсов с использованием энергоэффективных технологий и оборудования - Обеспечение доступной стоимости жилищно-коммунальных услуг нормативного качества |
| Задачи Программы | - Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры повышение надежности и качества предоставляемых услуг - Совершенствование финансово-экономических, договорных отношений в жилищно-коммунальном комплексе, обеспечение доступности для населения стоимости жилищно-коммунальных услуг - Программное управление энерго и ресурсосбережением и повышением энергоэффективности |
| Срок реализации Программы | - Реализация программы планируется на 2021- 2034 годы, в том числе по этапам: 1-й этап 2021-2025 годы 2-й этап 2026-2034 годы |
| Прогноз ожидаемых социально-экономических результатов реализации Программы | Практическая реализация мероприятий программы позволит: - повысить качество и надежность жилищно-коммунальных услуг, оказываемых потребителям - повысить эффективность использования систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований - обеспечить полным комплексом жилищно-коммунальных услуг жителей поселения |
| Контроль за исполнением Программы | Контроль за ходом реализации мероприятий Программы и организация комплексных проверок возлагается на Комитет по строительству и ЖКХ администрации Волгоградской области, «Волгоградский центр энергоэффективности», администрацию Алексеевского муниципального района, администрацию Аржановскго сельского поселения |

1.1. Введение

Настоящая Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Градостроительным кодексом, Уставом Аржановского сельского поселения Алексеевского муниципального района.

Разработка настоящей программы вызвана необходимостью формирования современной системы ценообразования, обеспечения ресурсосбережения, формирования рыночных механизмов функционирования жилищно-коммунального комплекса и условий для привлечения инвестиций, формирования новых подходов к строительству жилых и социальных объектов, повышения эффективности градостроительных решений, развития конкуренции в сфере предоставления услуг.

Основными проблемами жилищно-коммунального комплекса Аржановского сельского поселения Алексеевского муниципального района являются:

- высокий износ оборудования и устаревшие технологии, эксплуатация полностью амортизированных (изношенных) сетей;

- низкая надежность работы коммунальных систем;

- несбалансированность производственных мощностей, ресурсов и рационального потребления услуг;

Развитие и модернизация модели функционирования организаций коммунального сектора с целью улучшения условий проживания населения на территории Аржановского сельского поселения Алексеевского муниципального района требует комплексного и системного подхода, то есть определяет необходимость использования программно-целевого метода решения указанных проблем, поскольку они:

- носят комплексный характер - их решение, с одной стороны, определяется динамикой экономического развития, а с другой - влияет на ее развитие;

- являются приоритетными при формировании муниципальных целевых программ, а их решение позволяет обеспечить возможность улучшения жилищных условий и качества жизни населения, повышения надежности обслуживания, а также развития коммунальной инфраструктуры.

- имеют межотраслевой характер и не могут быть решены без участия органов местного самоуправления;

- не могут быть решены в пределах одного финансового года и требуют привлечения бюджетных средств.

1.2. Цели и задачи

Целью разработки программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Аржановского сельского посления Алексеевского муниципального района, является обеспечение развития коммунальных систем и объектов, в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Аржановского сельского посления Алексеевского муниципального района представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры Аржановского сельского посления Алексеевского муниципального района.

Основными задачами программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Аржановского сельского посления Алексеевского муниципального района являются:

1.  Инженерно-техническая оптимизация коммунальной системы;

2. Взаимосвязанное   перспективное  планирование  развития   коммунальной  системы   с планом социально-экономического развития сельского поселения;

3. Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации;

4. Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг;

5. Совершенствование     механизмов     развития     энергосбережения     и     повышения энергоэффективности коммунальной инфраструктуры;

6. Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры;

7. Обеспечение       сбалансированности       интересов       субъектов        коммунальной инфраструктуры и потребителей.

В Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры включены мероприятия по повышению эффективности работы коммунального комплекса, которые представляют собой:

- перечень мероприятий  по  реконструкции,  модернизации  и капитальному ремонту систем коммунальной инфраструктуры;

- срок реализации мероприятий;

- финансовые потребности на реализацию мероприятий.

План мероприятий разработан в целях повышения качества и надежности услуг, оказываемых в сфере жилищно-коммунального комплекса Аржановского сельского посления Алексеевского муниципального района, на основе анализа существующего состояния инженерных систем коммунальной инфраструктуры.

2. Характеристика  Аржановского сельского поселения

Алексеевского муниципального района

Аржановского сельское посление - муниципальное образование в южной части Алексеевского района Волгоградской области, расположено в 41 км  южнее районного центра  ст. Алексеевской, на правом берегу реки Хопер.  Граничит на севре с  Солонцовским сельским поселением,  на северо-востоке с Кумылженским районом, на юго-западе с Трёхложинским сельским поселением, на западе с Усть-Бузулукским сельским поселением.

В состав  Аржановского сельского поселения входят 4 населенных пункта: станица Аржановская, станица Зотовская, хутор Сидоровка, хутор Плес.

Площадь – 231,5 га; население –  698 человек.   Административный центр –  станица Аржановская.

Железнодорожный, речной и воздушный транспорт отсутствуют.

Аржановское сельское поселение соединяется асфальтовой дорогой, протяженностью 41 км с районным центром, далее межмуниципальной асфальтовой дорогой от ст. Алексеевской до г. Новоаннинского, протяженностью 44 км., выходит на федеральную трассу М6 Москва–Волгоград. В тоже время транспортное сообщение с областным центром г. Волгоградом затруднено, доступность  общественным транспортом составляет около 5 - 6 часов.

Ближайшие железнодорожные станции Поворино – 190 км и станция Филоново – 90 км.

Климат полузасушливый,  резко-континентальный; почвенный покров представлен черноземами южными глинистыми и тяжелосуглинистыми, маломощными и среднемощными.  По всем природным условиям местность поселения переходит от лесостепи к степи. Рельеф имеет вид плосковыпуклых пространств, порезан глубокой эрозионной сетью. На территории поселения  имеются  полезные ископаемые – мел, месторождение каменных строительных материалов, а также залежи строительного песка.

Социальная политика   администрации поселения направлена на повышение уровня жизни  и удовлетворение потребности населения в культурном и духовном росте. В  Аржановском сельском поселении Алексеевского района идет активная работа по благоустройству территорий, большое внимание уделяется развитию культуры и спорта.

На территории поселения более 20 предприятий и организаций: сельского хозяйства, торговли. Наибольшее число предприятий и организаций представлено сельскохозяйственным производством, отрасль растениеводство.

Здесь на черноземных почвах  выращивают зерновые культуры, подсолнечник, гречиху, кукурузу; разводят крупный рогатый скот. Действует 11  КФХ и  5 ИП в сфере торговли.

Социальная инфраструктура Аржановского сельского поселения Алексеевского района представлена: Аржановским центром досуга и творчества, Аржановской средней общеобразовательной школой,  1 ФАП, почта. Основной объем учреждений культурно-бытового обслуживания сосредоточен в станице Аржановской.

В структуру системы образования  Аржановского сельского  поселения  входят:

1-общеобразовательная школа и 1- детский сад в станице Аржановской.

В сеть объектов здравоохранения Аржановского сельского  поселения   входит:

фельдшерский пункт в станице Аржановской, принадлежность - ГБУЗ Алексеевская ЦРБ.

Из объектов культуры в поселении имеется, в станице Аржановской: Аржановский центр досуга и творчества, библиотека, Памятник Погибшим Воинам, открытая плоскостная многофункциональная спортивная площадка, детская игровая и спортивная площадка. В  станице Зотовской: Памятник Погибшим Воинам, Храм Церковь "Знамение" иконы Божией матери.

В сети объектов торговли в поселении  функционируют 5 магазинов смешанных товаров. Вместе с тем многие виды социальной инфраструктуры отстают от нормативов и отсутствуют некоторые виды бытовых услуг.

2.1.  Показатели сферы жилищно – коммунального хозяйства муниципального образования

таблица № 1

Параметры, характеризующие отрасль жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования

| Показатель | Ед. измер. | 2020 год | 2021 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Общая площадь жилого фонда: | кв. м | 26500,0 | 26500,0 |
| Жилые дома (индивидуальные здания) | кв. м | 26500,0 | 26500,0 |
| Жилой фонд пригодный для проживания | кв. м | 18500,0 | 18500,0 |
| Жилой фонд не пригодный для проживания: | кв. м | 7,65 | 7,65 |
| ветхий жилой фонд | кв. м | 7,65 | 7,65 |
| аварийный жилой фонд | кв. м | - | - |
| фенольный жилой фонд | кв. м | - | - |
| Средняя обеспеченность населения жильем | кв.м. на 1 жителя | 32,16 | 32,16 |
| Количество установленных общедомовых приборов учета, всего: | шт. | 646 | 646 |
| в том числе: |  |  |  |
| учета газа | шт. | 243 | 243 |
| учета электроэнергии | шт. | 403 | 403 |
| учета водоснабжения | шт. | 207 | 217 |
| Количество установленных внутриквартирных приборов учета холодной и горячей воды | шт. | 0 | 0 |
| Уровень собираемости платежей за ЖКУ | % | 100 | 100 |
| Количество семей состоящих на учете для улучшения жилищных условий | единиц | - | - |
| ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |
| Водопроводы | единиц | 2 | 2 |
| Протяженность сетей | км | 7,5 | 7,5 |
| Мощность водопроводов | тыс. куб. м/сут. | 0,3 | 0,3 |
| Отпуск воды всем потребителям | куб. м\сут | 0,21 | 0,22 |
| КАНАЛИЗАЦИЯ |  | - | - |
| Мощность канализационных сооружений | т. м3/ сут. | - | - |
| Протяженность канализационных сетей | км | - | - |
| Отведено сточных вод | млн. м3 | - | - |
| в том числе пропущено через очистные сооружения | млн. м3 | - | - |
| ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ |  | - | - |
| Протяженность сетей в 2-х трубном исчислении | км | - | - |
| Число котельных - всего (муниципальных) | единиц | - | - |
| в том числе на: |  | - | - |
| жидком топливе | единиц | - | - |
| газе | единиц | - | - |
| электроэнергии |  | - | - |
| Мощность котельных на: жидком топливе | Гкал/час | - | - |
| газе | Гкал/час | - | - |
| Выработано тепла | тыс. Гкал | - | - |
| Реализовано тепла | тыс. Гкал | - | - |
| в т.ч. населению | тыс. Гкал | - | - |
| на хозбытнужды | Гкал/кв. м | - | - |
| обеспеченность (на 1 кв. м в месяц) | Гкал/кв. м | - | - |
| ГАЗИФИКАЦИЯ | км |  |  |
| Протяженность уличной газовой сети | единиц | 6770,77 | 6770,77 |
| Общее число газифицированных домовладений | единиц | 252 | 252 |
| сетевым газом | единиц | 252 | 252 |
| сжиженным газом | единиц | - | - |
| Отпущено сетевого газа всем потребителям | тыс. м³ | 923000 | 923000 |
| в т.ч. населению | тыс. м³ | 923000 | 923000 |
| Отпущено сжиженного газа всем потребителям | тонн | - | - |
| в т.ч. населению | тонн | - | - |
| ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |
| Протяженность линий электропередач, всего | км | 110 | 110 |
| Отпуск электроэнергии потребителям, всего | млн. кВт час |  |  |
| В том числе населению | млн. кВт час | 758,4 | 762,5 |
| Доля объема отпуска коммунальных ресурсов, счета за которые выставлены по показаниям приборов учета | % |  |  |

2.2. Территориальное планирование

В настоящее время действующими нормативно-правовыми актами по градостроительной деятельности на территории сельского поселения  являются «Правила землепользования и застройки сельского поселения»  утвержденные Решением Думы Аржановского сельского поселения № 26/61 от 29.12.2015 года и Генеральный план Аржановского сельского поселения, утвержденный Решением Думы Аржановского сельского поселения от 26.12.2013 г. № 71/162 .

Основными задачами генерального плана сельского поселения  являются:

1) выявление проблем градостроительного развития территории, обеспечение их решения на основе анализа параметров сложившейся среды, существующих ресурсов жизнеобеспечения, а также принятых градостроительных решений;

2) определение основных направлений и параметров пространственного развития поселения, обеспечивающих создание инструмента управления развитием территории на основе баланса интересов федеральных, региональных и местных органов власти.

Генеральный план Аржановского сельского поселения Алексеевского муниципального района устанавливает:

1)	функциональное зонирование территории поселения;

- характер развития поселения с определением подсистем социально-культурных и общественно-деловых центров;

- направления развития различных типов жилищного строительства за счет сноса ветхого и аварийного жилья, а также путем освоения незастроенных территорий, обладающих высокой градостроительной ценностью;

Осуществление хозяйственной и градостроительной деятельности возможно по всей территории поселения с учётом приоритетов, установленных в результате комплексной оценки выявленных экологических ограничений.

- характер развития сети транспортных и инженерных узлов и коммуникаций, социальной и производственной инфраструктур;

- характер развития средозащитной и рекреационной инфраструктуры.

- 3. Комплексное развитие системы теплоснабжения

В Аржановском сельском поселении  теплоснабжение школы, детского сада и СДК осуществляется от автономных котельных.

Обеспечение теплом жилой застройки не  осуществляется. Жилая застройка отапливается от индивидуальных автономных отопительных и водонагревательных систем (работающих на природном газе), часть имеет печное отопление.

4. Комплексное развитие систем водоснабжения

Основными целями разработки мероприятий по водоснабжению программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Аржановского сельского поселения Алексеевского  муниципального района за период 2021-2034г. являются:

1. Обеспечение населения  качественной питьевой водой в количестве, соответствующем нормам водопотребления, с качеством соответствующим СанПин по доступным ценам в интересах удовлетворения жизненных потребностей и охраны здоровья населения.

1.   Рациональное использование водных ресурсов.

3    Защита природной воды от попадания в нее загрязняющих веществ.

Цели Программы будут достигнуты в результате реализации комплекса инвестиционных и организационно-управленческих мероприятий, связанных с реконструкцией, модернизацией, строительством объектов водопроводного хозяйства (ВКХ), обеспечением финансовой устойчивости предприятий, оказывающих услуги ВКХ, разработкой, развитием и защитой источников водоснабжения, совершенствованием нормативной базы:

1.  Реконструкция водопровода;

2. Организация строительства санитарной зоны; обследование водозаборных скважин.

3. Установка частотных преобразователей плавного пуска электродвигателей глубинных насосов.

4. Установка очистных сооружений для обеспечения соответствия питьевой воды на объектах водоснабжения Аржановского сельского поселения Алексеевского района требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 по общей жесткости и содержанию железа.

4.1 Анализ существующей организации системы водоснабжения

таблица № 2

Технические характеристики системы водоснабжения

| Наименование | Тип | Расстоя-е | Кол-во, | Протяж-ь | Средняя | степень |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| водозабора |  | до центра | шт. | сетей, | произ-ь | износа |
|  |  | поселения |  | км. | тыс.м3/год | % |
| артезианская скважина | ЭВЦ | на террито- | 1 | 9,8 | 0,89 | 50 |
|  |  | рии ст. Аржановская |  |  |  |  |

- 4.2  Характеристика основных проблем систем водоснабжения

Водоснабжение поселения осуществляется из закрытых источников. Мощность водопроводных сооружений составляет 0.3 тыс. куб. м в сутки. Очистка воды не осуществляется. Запас воды в системах подачи воды составляет 0.003 тыс. куб. м. Длина существующей сети водопровода составляет 7.5 км, из них в замене нуждаются 6 км. Мощность водопровода составляет 0,3 тыс. куб.м/сут. Отпуск воды потребителям составляет 0,21 куб.м/сут. Лабораторный контроль воды осуществляет ЦГСЭН.

Одной из острых проблем в водопроводном хозяйстве является значительный износ объектов коммунальной инфраструктуры и основных фондов.

В результате значительного износа сетей снижается надежность предоставляемых услуг водоснабжения, возникают значительные потери воды. Степень аварийности водопроводных сетей в целом по поселению достаточно высокая. Уровень потерь в сетях составляет более 20 %.

В 2 населенных пунктах из 4 имеется централизованное водоснабжение с отбором воды из скважин, остальное население пользуется водой из колодцев. Услугой «Водоснабжение» пользуются 207 жилых дома. Вода подается постоянно.

Высокий уровень потерь в сетях, 80%-ый износ  потерь в сетях, аварийность систем водоснабжения характеризуют  надежность снабжения потребителей водоснабжения как низкую. Высокая численность населения, получающего услугу «Водоснабжение» и непрерывная подача воды в сети обеспечивает доступность для потребителей данной услуги.

Острой проблемой является ежегодный рост тарифов на энергоресурсы и энергоносители, что приводит к росту их составляющей части в тарифе водоснабжения.

Для решения перечисленных проблем, необходимо проведение мероприятий по замене водопроводных сетей, технологического оборудования, насосного оборудования, проведение энергосберегающих мероприятий.

- 4.3 Основные направления в решении проблем систем водоснабжения

таблица № 3

| Краткое описание проблемы | Возможные способы решения |
| --- | --- |
| В сфере водоснабжения |  |
| Дефицит мощности водозаборных сооружений | Реконструкция существующих скважин. Установка насосов с большей мощностью. Замена насосного оборудования, трубопроводов, отдельных узлов |
| Высокий уровень потерь в сетях водоснабжения, высокий износ | Частичная замена трубопроводов на ПМД, металл, замена отдельных узлов. Установка водомеров. Замена запорной арматуры. |

4.4 Пояснительная записка по предоставлению услуги водоснабжения по Аржановскому сельскому поселению

1. Система водоснабжения ст. Аржановская  – муниципальная собственность Аржановского сельского поселения. Обслуживающая организация – ООО «Водснаб». Протяженность сетей – 9,8 км.

2.  Водозабор подземный из глубинных скважин без очистки, глубина скважин – до 45 м. - существующая мощность – 0,89тыс. м3 в год - текущее потребление – 0,62 тыс. м3 в год - перспективное потребление – 0,7 тыс. м3 в год

3. Год ввода в эксплуатацию – 1980. Технического перевооружения и реконструкции водопроводапроводилось часично на отдельных участках. Износ сетей составляет более 50 процентов. Необходимо предусмотреть в мероприятиях замену водопроводных сетей на трубы ПХВ, установку частотных регуляторов и приборов учета подаваемой воды.

4. Оснащенность жилищного фонда приборами учета воды – 100 процентов

4.5 Показатели работы системы водоснабжения в ст. Аржановская

Схема водопровода в станице Аржановской

4.6 Обеспечение финансовой потребности по мероприятиям водоснажения

Затраты на реализацию программы развития водоснабжения Аржановского сельского поселния Алексеевского муниципального района определены как затраты на проведение  ремонта, осуществляемых на объектах коммунальной инфраструктуры и на внедрение комплекса энергосберегающих мероприятий. Средства на проведение мероприятий по повышению эффективности деятельности предприятия,  включены в расчет средств финансовой потребности, необходимой для реализации  программы. Основным источником финансирования является бюджет поселения.

5. Комплексное развитие системы утилизации (захоронения) ТБО

5.1.   Общие положения

Очистка территории сельского поселения - одно из важнейших мероприятий, направленных на обеспечение экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения и охрану окружающей среды.

Приоритет в регулировании деятельности по обращению с отходами производства и потребления принадлежит Федеральному Закону от 24 июня 1998 г. № 89 «Об отходах производства и потребления», который определяет правовые основы обращения с отходами производства и потребления на территории РФ.

На территории Аржановского сельского поселения осуществляется вывоз твердых бытовых отходов (ТБО).  Утилизация (захоронение) ТБО на территории сельского поселения не производится.

Источниками образования твердых бытовых отходов являются: население и организации, осуществляющие деятельность на территории Аржановского сельского поселения.  Постановлением администрации Аржановского сельского поселения от 14.06.2019 г. № 21 утверждены реестр и схема мест размещения контейнерных площадок для временного хранения твердых коммунальных отходов на территории Аржановского сельского поселения

5.2.  Сооружения системы утилизации (захоронения) ТБО

Характеристика технологического процесса и техническое состояние оборудования

Таблица  № 5

| Тип объекта размещения | Год пуска в эксплуатацию | Площадь объекта, кв.м. | Количество площадок ТБО | Объем контейнеров (м3) | Тип отходов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Контейнерные площадки | 2019 | 8 | 14 | 1,1 | ТБО |

5.3.  Оценка существующего резерва и дефицита мощности по оказанию

услуг утилизации (захоронения) ТБО

Утилизация (захоронение) ТБО на территории Аржановского сельского поселения не производится.

5.4.  Потребители

Потребителями данной услуги являются:

- население - проживающее  в домах частного сектора;

- юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляюшие деятельность на территории Аржановского сельского поселения.

5.5.  Перечень мероприятий

В целях повышения эффективности системы санитарной очистки Аржановского сельского поселения от ТБО необходимо включить в проект «Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры» следующие мероприятия:

1.Привести в соответствие с экологическими и санитарными нормами все существующие  контейнерные площадки ТБО. При необходимости обустроить новые.

6. Комплексное развитие системы электроснабжения.

6.1. Пояснительная записка по предоставлению услуги электроснабжения по Аржановскому сельскому поселению.

1. Система электроснабжения Аржановского сельского поселения  – собственность ПАО «Россети-Юг» «Волгоградэнерго».  Обслуживающая организация  Урюпинские электросети. Протяженность сетей: ЛЭП 0,4кВ – 74 км, ЛЭП 10кВ – 36 км.

2. Количество трансформаторных подстанций – 9 шт, мощностью от 63  - до 400 кВт. - существующая мощность – 1,5 млн. кВт/час - текущее потребление – 1,3 млн. кВт/час - перспективное потребление – 1,3 млн. кВт/час

3. Год ввода в эксплуатацию – 1965. Технического перевооружения и реконструкции электролиний не производилось. Износ сетей составляет более 50 процентов. Необходимо предусмотреть в мероприятиях замену уличных сетей электроснабжения.

4. Оснащенность жилищного фонда приборами учета – 100 процентов. Приборы установлены, как внутри помещений, так и снаружи.

6.2 Показатели  работы системы электроснабжения

6.3. Схема доступной мощности системы электроснабжения в Аржановском сельском поселении

КТП 10/0,4кВ 180кВА

КТП 10/0,4кВ 160кВА

КТП 10/0,4кВ 160кВА

КТП 10/0,4кВ 160кВА

КТП 10/0,4кВ 160кВА

/нет

КТП 10/0,4кВ 400кВА

6.4.   Проблемы и решения уличного освещения Аржановского сельского поселения

Основными проблемами текущего состояния электроэнергии Аржановского сельского поселения Алексеевского муниципального района являются:

- ускорение процесса старения основного оборудования, электрических сетей;

- отсутствие понимания концепции, опережающего развития системы электроэнергетики.

В результате вышеперечисленных факторов возник дефицит энергомощностей.

Приоритетными     направлениями     развития     электроснабжения  являются:

- надежное электроснабжение,

- техническая реконструкция и расширение действующих трансформаторных подстанций, демонтаж морально и физически устаревшего и изношенного энергооборудования среднего и низкого напряжения,

- реконструкция распределительных электросетей и подстанций в местах расположения важнейших объектов жизнеобеспечения с полноценным замещением выбывающей трансформаторной мощности и учетом перспективы развития инфраструктуры,

Реализация указанных направлений позволит надежно обеспечить потребности жилья и районного хозяйства в электроэнергии, бездефицитность районного энергообаланса как по мощности, так и по электроэнергии.

6.5. Обоснование требований к системе

электроснабжения установленным стандартом качества.

Данный стандарт определяет критерии качества услуги «Электроснабжения», достижение которого определяется выполнением мероприятий программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Аржановского сельского поселения Алексеевского муниципального района на период 2021-2034г в области электроснабжения.

- 1.	Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление услуги

- Федеральный закон от 6 октября 2003 № 131 -ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);

- Постановление Госстроя Российской Федерации от 27 сентября 2003 К» 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»;

- Строительные нормы и правила СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение» (утв. Постановлением Минстроя России от 2 августа 1995 № 18-78);

- Постановление Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 № 307 «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам»;

- Государственный стандарт ГОСТ 19431-84 «Энергетика и электрификация. Термины и определения» (утвержден постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 27 марта 1984 К» 1029);

- Государственный стандарт ГОСТ 13109-97 «Нормы качества электрической энергии в системах общего назначения» (введен в действие постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации от 28 августа 1998 № 338);

- Межгосударственный стандарт ГОСТ 721-77 «Системы энергоснабжения, сети, источники, преобразователи и приемники электрической энергии Номинальные напряжения свыше 1000В» (утв. Постановлением Госстандарта СССР от 27 мая 1977 № 1376);

- Государственный стандарт ГОСТ 21128-83 «Системы энергоснабжения, сети, источники, преобразователи и приемники электрической энергии. Номинальные напряжения до 1000В» (утвержден постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 29 ноября 1983 № 5576);

- Государственный стандарт ГОСТ 6697-83 «Системы электроснабжения, источники, преобразователи и приемники электрической энергии переменного тока. Номинальные частоты» (утвержден постановлением Государственного комитета СССР но стандартам от 3 мая 1983 № 2147);

1.10.	Иные нормативные правовые акты Российской Федерации.

- 2.	Требования к качеству услуги, закрепляемые стандартом

2.1.	Требования к качеству электроэнергии;

- Стандартное номинальное напряжение в сетях однофазного переменного тока должно составлять - 220В, в трехфазных сетях - 380В;

- Допустимое отклонение напряжения должно составлять не более 10% от номинального напряжения электрической сети;

- Допустимое отклонение частоты переменного тока в электрических сетях должно составлять не более 0,4 Гц от стандартного номинального значения 50 Гц.

2.2.	Требования к непрерывности электроснабжения;

2.2.1. Электроэнергия должна предоставляться всем потребителям круглосуточно, кроме случаев плановых отключений, аварийных ситуаций или отключения потребителей за долги

7.  Комплексное развитие системы газоснабжения

7.1.Показатели работы газоснабжения системы в Аржановском сельском поселении

7.2 Объекты газоснабжения. Характеристика технологического процесса и техническое состояние оборудования.

Таблица № 5

| Наименование | Место нахождения | Год ввода в эксплуатац. | Диаметр, мм. |  | Давление, МПа |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| объекта |  |  | вход | выход | вход | выход |
| ГГРП ст. Аржановская | ст. Аржановская | 1990 | 100 | 100.200 | 0,6 | 0,3.0,003 |
| ГРПШ №1 | ст. Аржановская | 1997 | 57 | 100 | 0,3 | 0,003 |
| ГРПШ №1 | ст. Аржановская | 1998 | 57 | 80 | 0,3 | 0,003 |

- 7.3  Потребители

Всего в муниципальном образовании на 01.01.2021 г. заключены договора на поставку газа с физическими лицами на поставку газа населению для коммунально-бытовых нужд.

таблица № 6

| Потребители | Годовое потр. газа, тыс. куб.м. | в % |
| --- | --- | --- |
| Выработка тепла | 513,8 | 8,1 |
| Население | 16380,6 | 64,0 |
| Прочие потребители | 5620,7 | 27,9 |
| Всего: | 22001,3 | 100 |

- 7.4. Пояснительная записка по предоставлению услуги

1. Система газоснабжения ст. Аржановская – собственность ОАО «Новоаннинскмежрайгаз». Обслуживающая организация – Алексеевский участок ОАО «Новоаннинскмежрайгаз». Протяженность сетей – 8,92 км.

2. Газопровод подземный из стальных труб - существующая мощность – 1,2 млн. м3 в год - текущее потребление – 1,0 млн. м3 в год - перспективное потребление – 1,1 млн. м3 в год.

3. Год ввода в эксплуатацию – 1990г. Капитального и текущего ремонта не требуется. Износ сетей составляет 10 процентов.

4. Оснащенность жилищного фонда приборами учета газа – 95 процентов. Приборы установлены как внутри помещений, так и снаружи.

7.5 Обоснование требований

к системе газоснабжения установленным стандартом качества

Данный стандарт определяет критерии качества услуги «Газоснабжение», достижение которого определяется выполнением мероприятий Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования, города  на период 2021-2034гг в области газоснабжения.

- 1. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление услуги

1.1.Федеральный закон от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями от 10.05.07);

1.2.Федеральный закон от 31 марта 1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» (с изменениями от 18.12.06);

1.3.Постановление правительства Российской Федерации от 17 мая 2002 № 317                     «Об утверждении Правил пользования газом и предоставления услуг по газоснабжению в Российской Федерации»;

1.4.Постановление Госстроя Российской Федерации от 27 сентября 2003 № 170                     «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»;

1.5.Постановление Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 № 307                      «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам»;

1.6.Государственный стандарт ГОСТ 5542-87 «Газы горючие природные для промышленного и коммунально-бытового назначения» (утв. Постановлением Госстандарта СССР от 16 апреля 1987 № 36);

1.7.Государственный стандарт ГОСТ 20448-90 «Газы углеводородные сжиженные топливные для коммунально-бытового потребления» (утв. Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 29 декабря 1990                        №  3605);

1.8.Государственный стандарт ГОСТ Р 51617-2000 «Жилищно-коммунальные услуги. Общие технические условия» (утв. постановлением Госстандарта России от 19 июня 2000                  № 158-ст) (с изменениями от 22.07.03);

1.9.Постановление Минтруда Российской Федерации от 12 мая 2003 № 27                             «Об утверждении Межотраслевых правил по охране труда при эксплуатации газового хозяйства организаций»;

1.10.Иные нормативные правовые акты Российской Федерации.

7.6 Требования к качеству услуг, закрепляемые стандартом

2.1. Требования к качеству газа;

2.1.1.При подаче природного газа массовая концентрация сероводорода должна составлять не более 0,02 г/м3, объемная доля кислорода – не более 1,0%, интенсивность запаха при объемной доле 1% в воздухе – не более 3-х баллов;

2.1.2.При подаче сжиженного газа максимальная доля сероводорода должна составлять не более 0,003%;

2.1.3.Давление сетевого газа, подаваемого в жилые здания и прочие места коммунального проживания должно быть не менее 0,003 МПа и не более 0,005 МПА. Отклонение давления сетевого газа от нормативов не должно превышать 0,0005 МПа.

- 8.Формирование сводного плана

- программных мероприятий комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования

- Таблица № 8

ОСНОВНЫЕ   МЕРОПРИЯТИЯ  ПРОГРАММЫ   КОМПЛЕКСНОГО   РАЗВИТИЯ   
 КОММУНАЛЬНОЙ  ИНФРАСТРУКТУРЫ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
на 2021-2034 год

| - № - п/п | - Наименование мероприятий | - Ориентировочные затраты, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - Всего | - В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - 2021 | - 2022 | - 2023 | - 2024 | - 2025 | - 2026 | - 2027 | - 2028 | - 2029 | - 2030 | - 2031 | - 2032 | - 2033 | - 2034 |  |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 | - 9 | - 10 | - 11 | - 12 | - 13 | - 14 | - 15 | - 16 | - 17 | - 18 |
| - Аржановское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | Привести в соответствие с экологическими и санитарными нормами все существующие контейнерные площадки ТБО; | - 100,0 | - 100,0 | - 0,0 | - 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| - 2 | - Содержание уличного освещения | - 900,0 | - 120,0 | - 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 0,0 |  |
|  | - ВСЕГО: | - 1000,0 | - 526,0 | - 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |  |

- 9. Ожидаемые результаты реализации комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры

- Реализация предложенных программных мероприятий по развитию и модернизации коммунальной инфраструктуры муниципального образования позволит улучшить качество обеспечения потребителей муниципального образования коммунальными услугами.

Реализация комплекса мероприятий программы по развитию и модернизации объектов, функционирующих в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, позволит:

- уменьшить количество несанкционированных свалок;

- улучшить эстетический облик муниципального образования;

- упорядочить деятельность предприятий сферы обращения с отходами и расчетов между ними;

- создать новые рабочие места;

- вовлечь в хозяйственный оборот вторичное сырье;

- улучшить экологическое состояние территории муниципального образования;

- предотвратить или значительно сократить количество экологически опасных ситуаций и  объем затрат на их  ликвидацию.

Реализация мероприятий по развитию и модернизации системы электроснабжения:

Выполнение мероприятий, базирующихся на техническом переоснащении электрических сетей муниципального образования создаст условия для устойчивого обеспечения населения и промышленных мероприятий энергоносителями.  Уменьшатся негативные воздействия энергетического хозяйства на окружающую среду. Сократятся сверхнормативные потери при производстве и транспортировке, включая потери в электрических сетях, до уровня нормативных потерь.

Реализация мероприятий по развитию и модернизации системы газоснабжения позволит:

-   снизить расход газа;

-  уменьшить затраты на капитальный ремонт и подключение новых потребителей.